SISTEMA DI CONNESSIONE A TERRA PER PARETI IN LEGNO ALUFOOT®

Brevetto Europeo e marchio depositato dell’Università di Padova
PTC/IB2012/056544 – Patent n. 2920376 –

VOCE DI CAPITOLATO – ALUBEAM120

Fornitura e posa di sistema di fondazione per strutture in legno tipo ALUFOOT®

Fornitura e posa di sistema di fondazione per strutture in legno ALUFOOT® composto da un cordolo di base in profilo estruso di alluminio 6060 (UNI 9006/1), di dimensioni 120x150mm, e relativa guarnizione in EDPM ad incastro idonea per assicurare la tenuta all’aria all’interfaccia parete in legno/cordolo in alluminio con il corredo di:

1. barre filettate Ø16x400 mm classe 5.8 e relativi accessori per il fissaggio del profilo estruso alla fondazione in calcestruzzo, ancorate alla fondazione mediante resina chimica adeguata;

2. staffe di collegamento del profilo Alufoot® alle pareti in legno, realizzate in alluminio AW 5754 H111 nel numero e posizione come derivanti dal progetto strutturale dell’opera, fissate alle pareti mediante chiodi o viti.

Tutti i dispositivi devono essere di tipo certificato facenti parte del sistema Alufoot®. Compresa la perfetta posa in opera e regolazione plano-altimetrica del sistema mediante i relativi dispositivi rimovibili e la realizzazione di getto tipo EMACO strutturale colabile a ritiro compensato a formazione del letto di appoggio del profilo estruso sulla fondazione a realizzare strato di isolamento termoelettrico e antivibrazione.

Si intendono altresì compresi gli oneri per la corretta posa del sistema, gli sfridi, la pulizia finale del luogo di lavoro e ogni altra fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.